Banco Unificado de Dudas y Validaciones Técnicas

Tombstone Hats MES · Control de Planta & Trazabilidad

Documento Unificado Oficial de Preguntas Clave y Acuerdos Técnicos con el Cliente.

Versión: v2.44.0 Fecha: 7 de Octubre de 2026 Estado: Oficial para Validación Técnica Cliente: Tombstone Hats (Edmundo González / Ing. Carlos Ortiz) Proveedor: Uanify (Andrés Villanueva)

1. Mermas y Piezas de Segunda

Hecho Confirmado en Planta:

El lote principal no se detiene cuando se detectan piezas de segunda o defectos menores en línea; las piezas defectuosas se apartan físicamente y el resto de la pila continúa su avance normal por los departamentos.

Definición Técnica para MVP:

El sistema incluye la captura de la cantidad de piezas retiradas, el tipo de afectación (Segunda o Merma), la causa raíz de la falla (poro en lienzo, mancha de acabado, quemadura de vapor, deformación de ala) y la estación donde se detectó. Esta información se almacena como histórico para consulta y cálculo de KPIs de calidad.

Puntos por Validar con el Cliente:

¿El registro histórico y conteo para KPIs cubre al 100% la necesidad actual de planta, o requieren que estas piezas descuenten inventario de alguna forma específica en el sistema administrativo más adelante?

2. Puntos de Control de Calidad y Derivación de Rechazos

Hecho Confirmado en Planta:

Existen 4 filtros de inspección en línea atendidos por 6 inspectores exclusivos de calidad.

Definición Técnica para MVP:

En las terminales de los filtros de calidad, el Inspector de Calidad revisa el lote físico y tiene únicamente dos acciones directas: Aprobar (el lote avanza al almacén siguiente) o Rechazar (se abre el flujo de resolución de no conformidad).

Puntos por Validar con el Cliente:

Cuando un inspector rechaza un lote, ¿quién debe tener la facultad en la aplicación para dictaminar hacia dónde se dirige (Reproceso a estación anterior seleccionada, Segunda o Merma)?

Opción 1: Exclusivamente el Supervisor del área.

Opción 2: El Ingeniero Admin / Ingeniero de Calidad.

Opción 3: Cualquiera de los dos (indistintamente quien se encuentre en piso).

En el caso de Reprocesos: ¿El sistema debe permitir seleccionar libremente cualquier departamento anterior de la ruta, o solo el departamento inmediatamente previo? (Recomendación: permitir seleccionar libremente el departamento que causó el defecto).

3. Bitácora de Paros Productivos de Máquina

Hecho Confirmado en Planta:

Actualmente los paros no se digitalizan; cuando ocurre una falla se avisa verbalmente al mecánico de mantenimiento. En Prensas (cuello de botella) se requiere registrar los paros de inicio a fin.

Definición Técnica para MVP:

La terminal de piso contará con un módulo táctil rápido para registrar eventos improductivos indicando: Estación/Máquina, Operador en turno, Hora de inicio, Hora de fin y Motivo de detención.

Puntos por Validar con el Cliente:

Umbral mínimo de tiempo: ¿A partir de cuántos minutos de detención se debe exigir el registro de un paro (ej. eventos mayores a 5 minutos, o registrar cualquier pausa)?

Catálogo de causas: Se propone un catálogo base táctil con: Cambio de horma / molde, Falla mecánica de prensa, Falta de vapor en caldera, Falta de material / lienzos, Mantenimiento eléctrico. ¿Desean agregar o acotar motivos específicos para su nave?

4. Ingesta de Órdenes e Impresión de Tarjetas Viajeras

Hecho Confirmado en Planta:

Las órdenes provienen de CONTPAQi Comercial. La partición de lotes y las tarjetas viajeras hoy se gestionan con formatos en hoja carta de oficina que se recortan e insertan en fundas plásticas cosidas.

Definición Técnica para MVP:

El Ingeniero Admin consulta las órdenes directamente en el MES desde la base de datos SQL Server de CONTPAQi. Define manualmente la partición de lotes madre (base 60 piezas) y sublotes (15 piezas), y desde la misma pantalla manda a imprimir las tarjetas viajeras oficiales con sus códigos QR en hojas tamaño carta estándar para recortar.

Puntos por Validar con el Cliente:

Medidas exactas de micas: ¿Cuáles son las dimensiones físicas en centímetros de las fundas plásticas que utilizan actualmente en planta para calibrar los márgenes de impresión y que encajen sin problema?

Datos impresos en la tarjeta: Se propone imprimir: Folio de Lote / Sublote, Código QR de alta densidad, Modelo de sombrero, Talla, Horma asignada, Orden de producción y Fecha. ¿Requieren algún dato adicional visible en la mica?

5. Método de Acceso y Autenticación en Terminales de Piso

Hecho Confirmado en Planta:

Las 6 terminales táctiles estarán ubicadas en puntos fijos de la nave y serán compartidas entre supervisores e inspectores que rotan por las áreas de trabajo.

Definición Técnica para MVP:

El sistema cuenta con 3 perfiles de acceso bien diferenciados:

Ingeniero Admin (Acceso total a catálogos, enlace CONTPAQi, creación de lotes e impresión).

Supervisor de Planta (Consulta de WIP de sus almacenes, depósito de lotes, Modo Rampa y paros).

Inspector de Calidad (Validación de filtros de calidad).

Puntos por Validar con el Cliente:

Para garantizar rapidez y ergonomía en las pantallas táctiles compartidas, ¿prefieren:

PIN numérico de 4 dígitos por usuario con teclado táctil en pantalla (sin necesidad de escribir contraseñas largas con guantes o dedos ocupados)?

O Usuario y contraseña tradicional alfanumérica?